广元市商品煤产品质量监督抽查实施细则

(2024年版)

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

（1）民用散煤的采样数量

抽样数量应满足 GB/T 475-2008 或 GB/T 19494.1-2004 中总样的最小质量要求。按 GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》、GB/T 19494.1-2004《煤炭机械化采样 第 1 部分：采样方法》的规定取样，在备注栏注明样品煤的粒度，注明是机械采样或人工采样。抽样数量根据该批煤的标称最大粒度确定，按照下表执行。

表1 抽样数量

| 标称最大粒度（mm） | 抽取最小质量（kg） |
| --- | --- |
| 1 | 0.1×2 |
| 3 | 0.7×2 |
| 6 | 3.75×2 |
| 13 | 15×2 |
| 25 | 40×2 |
| 50 | 170×2 |
| 80 | 565×2 |
| 100 | 1025×2 |
| 150 | 2600×2 |

备注：对于抽样量较大的样品，可在抽样现场对所抽样品进行破碎缩分，缩分后的粒度与质量应符合上表中要求，破碎缩分过程应详细记录在抽样单上。抽取的样品等量分成 2 份，一份供检验用，一份作备样。    （2）民用型煤的采样数量 蜂窝煤：库房或集中存放地随机抽取 5 块蜂窝煤，再随机抽取其中 2 块分别封存，1 块按照 GB/T 474-2008 制备样品后进行质量指标试验，1 块留存。其他型煤：随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据 GB/T 474-2008 规定的棋盘法或条带截取法缩分出 2 份，每份不少于 4.0kg，分别封存，一份供检验用，一份作备样。备用样品封存于受检单位

2.检验依据

表2  商品煤检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全水分 | GB 34169-2017 GB 34170-2017 | GB/T 211-2017 |
| 2 | 全硫 |  | GB/T 214-2007 |
| 3 | 挥发分 |  | GB/T 212-2017 |
| 4 | 收到基低位发热量 |  | GB/T 213-2017 |

注:1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的， 重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容) 或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3.判定规则

3.1 依据标准

GB/T 211-2017 煤中全水分的测定方法

GB/T 214-2007 煤中全硫的测定方法

GB/T 213-2017 煤的发热量测定方法

GB/T 212-2008煤的工业分析方法

GB 34169-2017商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017商品煤质量 民用型煤

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 附则

# 本细则代替2023年广元市商品煤产品质量市级监督抽查实施细则GYZJ—048—2023。